FMS INACIOLÂNDIA/GO

CNPJ

11.474.036/0001-23

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA DA UBS

PROPOSTA N° 11474.0360001/18-008

OUTUBRO/2019

# MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever os serviços referentes á reforma. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, com as Normas Técnicas vigentes e os projetos. Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra

Será confeccionada conforme especificações do orçamento contendo a identificação da obra e os demais dados que serão fornecidos pela prefeitura, padrão Governo Estadual, com dimensões de 2,00m x 3,00m.Deverá atender as exigências do CREA/GO, contendo o nome da empresa construtora e a relação dos profissionais envolvidos e responsáveis técnicos.

  - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A empresa deverá manter no local da obra durante o período de execução um engenheiro civil para garantir uma boa execução dos serviços

  - ESQUADRIAS

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.

  - PINTURA

Manter a estrita observância às recomendações do fabricante.

N.º Demãos e Aplicação, conforme especificado em orçamento.

Cor: Consultar a prefeitura municipal

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 Utilizar na execução dos serviços profissionais de comprovada competência.

1.2 Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não destinadas a pintura (tijolos aparentes, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), deverão prevenir a grande dificuldade de ulteriores remoções de tinta aderida a superfícies rugosas (vidros em relevo, etc.).

1.3 Recomendam-se as seguintes cautelas para a proteção de superfícies e peças:

a) Isolamento com tiras de papel, cartolina, plástico, fita de celulose, pano, etc.;

b) Separações em tapumes de madeira, chapas metálicas, etc.;

c) Enceramento provisório das superfícies destinadas a enceramento posterior e definitivo;

d) Pintura com preservador plástico que acarreta a formação de película para posterior remoção;

e) Os salpicos, que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado sempre que necessário;

1.4 Antes da execução de qualquer pintura, deverá ser submetida à aprovação da Fiscalização uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica à do local a que se destina.

1.5 A indicação exata das cores e dos locais a receberem os diversos tipos de pintura constará nas especificações complementares ou, oportunamente, com a fiscalização;

1.6 Salvo determinação do responsável técnico e autorização expressa da Fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original e intacta, e as cores serão as dos catálogos das fábricas, não sendo permitidas misturas ou

composições.

1.7 Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação.

1.8 Recomendações Gerais:

• Nunca deve ser aplicada massa corrida PVA em superfícies externas. Usar massa acrílica.

• Nunca deve ser utilizada cal como fundo para uma pintura, nem aplicada tinta diretamente sobre paredes caiadas. Antes, deve-se raspar, escovar toda a superfície, eliminando-se a cal tanto quanto possível, depois se recomenda aplicar uma demão de fundo preparador de paredes. Nos casos em que houver desagregação de pintura, descascamentos, bolhas e fissuras, eflorescência, saponificações, deve-se também aplicar uma demão de fundo preparador de paredes.

• Pinturas em superfícies externas devem ser evitadas em dias chuvosos.

PISOS, RODAPÉSE REVESTIMENTOS DE PAREDE

Parede

Revestimentos Cerâmicos

Deverá ser instalado revestimento cerâmico, nas paredes, com paginação e especificação indicada nas pranchas do projeto arquitetônico. Para o assentamento as paredes deverão estar totalmente regularizadas, limpas e secas. As peças de porcelanato deverão assentadas com argamassa adesiva para cerâmica Tipo AC-I. Em ambos os ambientes devem ser observadas as orientações a seguir. Usando argamassa para porcelanato interna, aplicar uma camada de 4 mm a 5 mm na superfície e, em seguida, fazer sulcos na argamassa usando uma desempenadeira. Passar a argamassa no fundo da peça da mesma maneira e aplicar a peça no local, movimentando-a levemente para que chegue na posição correta, utilizando espaçadores e cantoneiras para dar o acabamento.Em seguida, usar um martelo de borracha para finalizar o assentamento e verificar o nivelamento das peças.

Para finalizar, limpar o excesso de argamassa e a superfícies das peças com pano úmido e aplicar o rejunte. O rejunte deverá ser pré-fabricado adequado às condições do ambiente a se rejuntar, argamassa de rejuntamento (cimento Portland + resinas). O rejunte deverá apresentar cores que mais se aproximarem do porcelanato. Os pisos em porcelanato retificado terão juntas de 1,5mm, rejunte cinza (Rejunte Weber cinza-platina ou equivalente técnico).

Piso

GRANITO

Este granito será adquirido pela contratada e deverá ter suas peças, como características de tonalidade e tipo, aprovadas pela fiscalização. Antes do assentamento das placas de granito, deverá ser feita uma pré-montagem das mesmas, a fim de escolher o posicionamento mais adequado de cada uma. A colocação deverá seguir o sentido dos veios e ser o mais uniforme possível. Deverão ser agrupadas as peças com similaridade de tonalidade e as peças que destoam do conjunto devem ser colocadas em locais de mais difícil visualização. As placas de granito deverão estar em perfeitas condições e não poderão apresentar sinais de desagregação ou decomposição. As placas deverão ser assentadas de forma que coincidam com as juntas vizinhas. As placas de granito que serão assentadas deverão estar limpas, secas e isentas de gordura, livre de poeiras, resíduos ou películas que impeçam o contato da argamassa. A superfície de aplicação das placas de granito não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela NBR 13.749, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante. O colocador deverá assentar o material aos poucos, prevendo ajustes para o final da instalação, para garantir perfeito acabamento. Deverão ser atendidas todas as especificações do fabricante. Depois do piso assentado, o local de aplicação deverá ser isolado e livre de trânsito pelo menos por um dia inteiro, para que a massa seque bem.

  - TROCA DAS LOUÇAS E METAIS DOS BANHEIROS

A execução de qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas vigentes, as disposições das concessionárias e as especificações e detalhes do projeto.Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias deverá ser executado por profissional habilitado e as ferramentas deverão ser apropriadas a cada serviço e material utilizado.

Pontos de Abastecimento

Lavatórios, bacias sanitárias, pias de bancada.

Louças, Metais Sanitários e Acessórios

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as válvulas de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de 1ª qualidade.  Todas as bacias sanitárias receberão assento de acordo com o modelo instalado. Todos os metais serão metais cromados, no mínimo C40. Todos os lavatórios serão instalados completos, com válvulas e sifões. As torneiras para os lavatórios serão conforme orçamento.

Torneiras

Após a conclusão dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalação deverá ser testada pelo executor, a fim de verificar possíveis pontos de vazamentos ou falhas nas juntas.

  - SERVIÇOS FINAIS

Em serviços finais estão contemplados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações provisórias utilizadas na obra. Deverá ser devidamente removido da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. Deverá será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes do local.

  - CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, estando à mesma em perfeitas condições de uso, para receber vistoria final.

________________________________________

Fernando Antônio Cerqueira Machado

Engenheiro Civil – CREA: 14.058/D-BA

________________________________________

Franscisco Antônio Castilho

Prefeito Muncipal